GB 50204-2015

混凝土结构工程施工质量验收规范（桩基相关条文）

# 10 灌注桩

## 10.1 一般规定

10.1.1 灌注桩的施工质量验收应在桩身混凝土强度达到设计要求后进行。

10.1.2 混凝土灌注桩的原材料质量和混凝土配合比应符合设计和规范要求。

## 10.2 主控项目

10.2.1 灌注桩的混凝土强度等级不应低于设计要求。检验方法：检查混凝土强度试验报告。

10.2.2 灌注桩的桩身完整性检测结果应满足设计要求。

10.2.3 灌注桩的承载力检测结果应满足设计要求。

## 10.3 一般项目

10.3.1 钢筋笼的安装应符合下列规定：

| 项目 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 钢筋笼直径 | ±10mm |
| 钢筋笼长度 | ±100mm |
| 主筋保护层厚度 | ±20mm |
| 钢筋笼安装标高 | ±100mm |

10.3.2 桩头混凝土凿除后的质量应满足：

1. 桩头应无松散混凝土和浮浆

2. 桩顶面应水平，倾斜偏差不大于桩径的1%

3. 桩顶主筋应露出桩顶面，锚入承台长度满足设计要求